Na podlagi 127. in 129. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24) ter 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2021) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na ………. seji dne ………… sprejel

ODLOK

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU

ZA OBMOČJE podEUP CR62/1

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet OPPN)

- S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje podEUP CR62/1 (v nadaljevanju: OPPN).

- OPPN je izdelal STUDIO 3R urbanistično in arhitekturno načrtovanje d.o.o., pod zaporedno številko projekta 01/U2901/2024.

- OPPN se v zbirki prostorskih aktov v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 4350.

2. člen

(sestavni deli OPPN)

- OPPN vsebuje tekstualni in grafični del ter spremljajoče gradivo.

- Tekstualni del OPPN vsebuje:

- splošne določbe,

- opis prostorske ureditve,

- umestitev načrtovane ureditve v prostor,

- zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,

- rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine,

- rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

- etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi posegi in zahteve za izvajanje OPPN,

- velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih in tehničnih rešitev,

- končne določbe.

- Grafični del OPPN obsega:

- list 1: Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju (M 1:5000),

- list 2: Območje občinskega podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, gospodarsko javno infrastrukturo in ortofoto posnetkom (M 1:1000),

- list 3: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji (M 1:2000),

- list 4.1: Zazidalna situacija (M 1:500),

- list 4.2: Zazidalna situacija – prerezi (M 1:500),

- list 4.3: Zazidalna situacija – regulacijski elementi (M 1:500),

- list 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro (M 1:500),

- list 6: Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom (M 1:1000),

- list 7: Načrt parcelacije s prikazom javnih površin (M 1:1000).

- Spremljajoče gradivo OPPN so:

- poročilo o sodelovanju z javnostjo,

- podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve akta,

- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta,

- mnenja nosilcev urejanja prostora,

- mnenje o obveznosti presoje sprejemljivosti na varovana območja

- obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,

- povzetek za javnost,

- elaborat ekonomike.

3. člen

(uporabljeni izrazi)

- Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

- Bruto tlorisna površina (v nadaljevanju: BTP) je seštevek vseh etaž stavbe, izračunana skladno s standardom SIST ISO 9836.

- Delež zelenih površin je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino gradbene parcele stavbe. Za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine, na katerih je možno zasaditi avtohtono debelno vegetacijo in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju ali skupni rabi prebivalcev objekta, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna mesta, zbirna mesta za odpadke).

- Gradbena meja (v nadaljevanju: GM) je črta, ki je načrtovane stavbe ne smejo presegati, lahko pa se jo dotikajo ali so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča. Izven GM lahko segajo napušči, nadstreški, zunanja stopnišča ipd. ob pogoju, da je zagotovljen minimalen 3,0 m odmik od meje sosednjega zemljišča. Izven gradbenih meja lahko segajo tudi nadstrešnice, ute, lope in zbirna mesta za odpadke, ki so lahko zaščitena pred vremenskimi vplivi ter nadstreški, nad parkirnimi mesti (kot del stavbe).

- Faktor zazidanosti gradbene parcele se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele.

- Praviloma – izraz pomeni, da je potrebno upoštevati določila odloka, da pa je dopustno odstopanje od njih, če jih zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno upoštevati, kar je potrebno obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja.

- Za pojem »poslovne dejavnosti« se upošteva definicija iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/25 – UPB2; v nadaljevanju OPN).

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen

(obseg območja OPPN)

- Območje OPPN se nahaja na severozahodnem delu naselja Cerklje na Gorenjskem v naselju oziroma predelu Dvorje. Območje obdajajo :

  - na severu lokalna zbirna cesta Grad – Dvorje – Bavant (LZ 039051) in strnjena pozidava drobnega do srednjega merila s prevladujočimi stanovanjskimi stavbami in kmetijskimi gospodarstvi,

  - na zahodu lokalna zbirna cesta Dvorje – Cerklje (LZ 039011) in strnjena pozidava drobnega do srednjega merila s prevladujočimi stanovanjskimi stavbami in kmetijskimi gospodarstvi,

  - na vzhodu območje drugih urejenih zelenih površin – ZD, kjer teče vodotok Reka,

  - na jugu površine s podrobnejšo namensko rabo prostora CDd – površine, ki so namenjene drugim območjem centralnih dejavnostim, ki so pretežno namenjene poslovnim dejavnostim ter bivanju; ob območju OPPN se nahajajo športna igrišča in gostinski obrat.

- Območje OPPN je v OPN opredeljeno s podenoto urejanja prostora (podEUP) z oznako CR62/1.

- Območje OPPN meri okvirno 1,22 ha in obsega zemljišča s parc. št.: 664/1, 665/2, 665/3, 665/4, 666/1, 676/3, 676/5, 676/8, 676/9, 676/10, 676/11, 676/12, 676/13, 676/14, 676/15, vse k.o. 2110-Grad.

- Območje OPPN je določeno v grafičnem delu OPPN na listu 2.1.

5. člen

(urejevalne enote)

- Območje OPPN je razdeljeno na naslednje urejevalne enote (v nadaljevanju: UE):

- UE1, UE2, UE3, UE4: območja za bivanje,

- UE5, UE6: območja cest.

- Urejevalne enote so prikazane v grafičnem delu OPPN na listu 7.

6. člen

(funkcija in oblikovanje območja OPPN)

- Območje OPPN je namenjeno bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev. Za območje OPPN je v OPN določena namenska raba prostora S – območje stanovanj.

- Na območju OPPN se načrtuje prostostoječa stanovanjska gradnja s pripadajočimi prometnimi površinami ter priključki na gospodarsko javno infrastrukturo. V načrtovanih stanovanjskih stavbah je dovoljeno umestiti spremljajoče dejavnosti, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev.

- Koncept oblikovanja in urejanja območja OPPN temelji na:

- poteku obstoječih cest,

- upoštevanju drobnejšega merila obstoječe okoliške pozidave in lokalne tradicije,

- upoštevanju prostorske pojavnosti cerkve sv. Nikolaja (EŠD 1691).

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

- VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMOČJI

7. člen

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

- Območje OPPN je z dveh strani obkroženo z občinskimi cestami. Neposredno dostopanje do območja je načrtovano z lokalne zbirne ceste Grad – Dvorje – Bavant (LZ 039051) in deloma z lokalne zbirne ceste Dvorje – Cerklje (LZ 039011).

- Južno od območja OPPN se nahaja strateško načrtovano sekundarno središče naselja Cerklje na Gorenjskem, ki je namenjeno oblikovanju večjega rekreacijskega fokusa ter umestitvi turističnih in stanovanjskih programov.

- Območje OPPN se s peš povezavami navezuje na lokalno zbirno cesto Grad – Dvorje – Bavant (LZ 039051), vzdolž katere je speljan pločnik, in zelene površine ob vodotoku Reka na vzhodu. V bližini območja OPPN je urejena sprehajalna pot proti Štefanji Gori. Ta je speljana po pobočjih Kozjega hriba, ki se dviga severno od Dvorij.

- Vzhodno od območja OPPN se nahaja cerkev sv. Nikolaja, ki je prostorska dominanta.

- Za sosednja območja je značilna gradnja manjšega do srednjega merila. Za predela severno in zahodno od območja OPPN je značilna strnjena pozidava.

- Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji so prikazani v grafičnem delu OPPN na listu številka 3.

8. člen

(posegi izven območja OPPN)

- Posegi izven območja OPPN so dopustni za potrebe gradnje gospodarske in prometne infrastrukture za potrebe priključevanja območja OPPN in za vzpostavitev povezav s sosednjimi ureditvenimi območji naselja.

- Posegi so dopustni ob pridobljenem soglasju / mnenju upravljavca posamezne infrastrukture in so prikazani v grafičnem delu OPPN na listu 5.

- REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN

9. člen

(javne površine)

- Javne površine v območju OPPN so prometne površine v UE5 in UE6.

- Javne površine so prikazane v grafičnem delu OPPN na listu 7.

10. člen

(dopustne dejavnosti)

Na območju OPPN so dopustne naslednje dejavnosti:

- bivanje: do dve stanovanji na stavbo, pri dvojčkih eno stanovanje na enoto,

- poslovne dejavnosti kot spremljajoče dejavnosti do 50 % BTP stavbe.

11. člen

(vrste dopustnih gradenj in objektov)

- Na območju OPPN so dopustne vse vrste gradenj za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev.

- Na območju OPPN so dopustni naslednji objekti glede na namen uporabe:

- 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,

- 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,

- 23021 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo fotovoltaični sistemi na strehi objektov,

- 24205 Objekti za preprečitev zdrsa in ograditev,

- vrtine za zajem toplote iz vode in zemljine,

- informacijski panoji,

- urbana oprema in spominska obeležja, ki se gradijo na javnih površinah.

- Poleg dopustnih objektov iz prejšnjega odstavka so v UE1, UE2, UE3 in UE4 dopustni naslednji objekti glede na namen uporabe:

- 11100 Enostanovanjske stavbe,

- 11210 Dvostanovanjske stavbe, razen pri dvojčkih,

- 12420 Garažne stavbe: nadstrešnice tlorisne površine do 50 m2,

- 12745 Stavbe za funkcionalno dopolnitev: nadstrešnice, ute, pokrite letne kuhinje kot nezahtevni in enostavni objekti,

- zbirna mesta za odpadke, ki so lahko zavarovana pred vremenskimi vplivi,

- zunanje naprave in zunanja oprema za proizvodnjo in shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov energije

- lope,

- bazeni za kopanje, okrasni bazeni in grajeni ribniki kot nezahtevni in enostavni objekti.

- Na območju OPPN so dopustni začasni sezonski objekti (montažni pokriti prireditveni prostori, montažni objekti za storitveno dejavnost) in začasni nujni objekti.

- POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

12. člen

(pogoji in usmeritve za umeščanje in načrtovanje objektov )

- Pogoji in usmeritve za umeščanje in načrtovanje objektov so določeni z regulacijskimi elementi, maksimalnih faktorjem zazidanosti, najmanjšim deležem zelenih površin, dopustnimi odmiki od meja sosednjih zemljišč, dopustnimi tlorisnimi gabariti stavb in dopustnimi višinskimi gabariti stavb.

- Lega stavb je določena z GM, lega cest pa z načrtom parcelacije.

- Na posamezni gradbeni parceli stavb je maksimalni faktor zazidanosti 0,40, delež zelenih površin pa najmanj 30%.

- Dopustni odmiki od meje sosednjih zemljišč brez soglasja lastnika sosednjih zemljišč so:

- za stavbe določeni z GM,

- za zbirna mesta za odpadke, ki so lahko zavarovana pred vremenskimi vplivi, 0,5 m,

- za gradbene inženirske objekte, ki predstavljajo GJI ali priključke na GJI, utrjene prometne površine vključno s površinami za mirujoči promet in manipulacijo 0,0 m,

- v primeru stikanja dveh nadstreškov ali nadstrešnic nad parkirnimi mesti 0,0 m,

- za ostale nezahtevne in enostavne objekte razen za ograje 1,5 m.

- Ograje se lahko postavijo do meje sosednjih zemljišč oziroma na parcelno mejo, če s tem soglašata oba lastnika sosednjih zemljišč. Za postavitev ograj ob javnih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev. Ograje morajo biti od cestišča lokalnih cest in javnih poti praviloma oddaljene najmanj 1,5 m, od roba pločnika pa praviloma najmanj 0,8 m. Izjemoma so lahko odmiki tudi drugačni, če z njimi soglaša upravljavec ceste. Ograje je treba načrtovati tako, da ne ovirajo preglednosti na cestah in vzdrževanje cest.

- Dopustna etažnost stavb je največ P+M, z višino kolenčnega zidu do 1,5 m.

- Nadstreški nad parkirnimi mesti (kot del stavbe) so tlorisne površine do 50 m2.

- Pomožni objekti, ki so stavbe, so lahko visoki do 4,5 m in imajo lahko samo eno etažo. Ograje (razen varovalne, igriščne in protihrupne) ne smejo biti višje od 1,2 m.

- Tlorisni in višinski gabariti ter regulacijski elementi so prikazani v grafičnem delu OPPN na listih 4.1, 4.2 in 4.3.

13. člen

(pogoji za oblikovanje)

- Tlorisni gabariti stavb so omejeni z GM.

- Tlorisni gabarit stavb mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,3, tlorisni gabarit dvojčkov pa podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5.

- Fasadne ploskve osnovnega kubusa morajo biti med seboj pravokotne. Osnovnemu kubusu stavbe se lahko odvzema in dodaja nove kubuse po enakem pravilu.

- Oblikovanje in členitev fasad, strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno in poenoteno.

- Barve fasad naj bodo v zemeljskih ali svetlo sivih tonih; prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone (npr. citronske in druge živo rumene, vijolične, živo zelene, živo, temno in turkizno modre ipd.). Barva fasade mora biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določena.

- Strehe stavb so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma v smeri daljše stanice niza (obe enoti dvojčka). Naklon streh je med 30° in 45°. Strehe morajo imeti najmanj 0,6 m napušča. Strešna kritina je lahko svetlo sive barve. Osvetlitev mansardnih prostorov je dopustna s strešnimi okni in frčadami. Frčade in fotonapetostni moduli ne smejo biti višje od slemena strehe oziroma ne smejo segati nad sleme strehe. Skupna dolžina frčad na stavbah oziroma enotah dvojčkov ne sme preseg ati 1/2 dolžine strešine. Na celotni strehi morajo biti enake oblike. Strehe nadstreškov, nadstrešnic in drugih pomožnih objektov morajo biti ravne.

- Fotonapetostne naprave naj se umešča na vizualno manj izpostavljena mesta oziroma na način, da so čim manj vidno izpostavljene. Potrebna je uporaba modulov brez svetlečih letvic, z enovito ploskvijo. Robovi modulov naj bodo smiselno vkomponirani na površino strehe, kot del celote in poravnani z robovi strehe.

- Pomožni, nezahtevni in enostavni objekti naj z umestitvijo v prostor, velikostjo, konstrukcijo, materiali in drugimi oblikovnimi značilnostmi v prostoru ne izstopajo. Po materialih in barvi naj bodo usklajeni z osnovnim objektom.

- Ograje za ograjevanje parcel morajo biti praviloma lesene z vertikalno postavljenimi letvicami ali zgolj lesene konstrukcije, ki so lahko obsajene organsko z lokalno značilnimi rastlinskimi vrstami.

14. člen

(pogoji in usmeritve za parkiranje in manipulativne površine)

- Potrebne parkirne površine morajo biti zagotovljene znotraj gradbenih parcel objektov.

- Glede na namembnosti ali dejavnosti je treba pri izračunu parkirnih mest upoštevati naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):

- enostanovanjske stavbe: 2 PM,

- dvostanovanjske stavbe: 4 PM,

- poslovni prostori s strankami 1PM / 30m2 neto površine,

- poslovni prostori brez strank 1PM / 2 zaposlena.

- Na območju OPPN je treba zagotoviti dodatnih 9 PM, namenjenih celotnemu območju, ki morajo biti javno dostopni.

15. člen

(pogoji in usmeritve za ureditev ostalih površin in krajinske ureditve)

Za urejanje ostalih površin veljajo naslednji pogoji:

- dostopne poti, parkirne in manipulacijske površine je treba primerno utrditi; za tlakovanje povoznih in drugih površin na gradbenih parcelah stavb naj se praviloma uporablja materiale v nevtralnih, ne izstopajočih barvah, ki dajejo izgled členjenosti,

- višina urejenega terena ob načrtovanem objektu mora biti prilagojena sosednjim zemljiščem,

- za nove zasaditve naj se prednostno uporablja avtohtone, lokalno prisotne vrste listavcev.

16. člen

(pogoji in usmeritve za UE1)

- V UE1 se načrtuje pet stavb in območje ohranjanja prostih / zelenih površin.

- V UE1 se načrtuje šest gradbenih parcel:

- pet namenjenih za rabo stavb,

- ena namenjena ohranjanju prostih / zelenih površin (P1.2).

- Na območje urejevalne enote se dostopa z notranjih prometnic načrtovanih z OPPN, do gradbenih parcel P1.1 in P1.3 pa z lokalne zbirne ceste Dvorje – Cerklje (LZ 039011).

17. člena

(pogoji in usmeritve za UE2)

- V UE2 se načrtuje šest stavb in območje ohranjanja prostih / zelenih površin.

- V UE2 se načrtuje šest gradbenih parcel:

- pet namenjenih za rabo stavb,

- ena namenjena ohranjanju prostih / zelenih površin (P2.6)

- Gradbeno parcelo P2.6 je dopustno priključiti k sosednji gradbeni parceli P2.5.

- Na območje urejevalne enote se dostopa z notranjih prometnic načrtovanih z OPPN.

18. člen

(pogoji in usmeritve za UE3)

- V UE3 se načrtujeta dve stavbi, od katerih je ena dvojček.

- V UE3 se načrtuje tri gradbene parcele, namenjene za rabo stavb (pri dvojčku ena na enoto dvojčka).

- Na območju urejevalne enote se dostopa z notranjih prometnic načrtovanih z OPPN.

19. člen

(pogoji in usmeritve za UE4)

- V UE4 se načrtujejo trije dvojčki.

- V UE4 se načrtuje šest gradbenih parcel, namenjenih za rabo stavb (ena na enoto dvojčka).

- Na območje urejevalne enote se dostopa z notranjih prometnic načrtovanih z OPPN.

20. člen

(pogoji in usmeritve za UE5)

- Na območju UE5 se načrtuje ureditev notranjega prometnega omrežja: dveh prečnih ter vzdolžne dostopne poti.

- UE5 je razdeljena na pet delov:

- P5.1 in P5.2 namenjena za izgradnjo prečne dostopne poti 1,

- P5.3 in P5.4 namenjena za izgradnjo vzdolžne dostopne poti,

- P5.5 namenjen za izgradnjo prečne dostopne poti 2.

(3) Na območju UE5 se glede na delitev urejevalne enote določene v prejšnjem odstavku načeloma načrtuje pet gradbenih parcel. Posamezne gradbene parcele se lahko tudi združijo ob upoštevanju ostalih določb odloka.

21. člen

(pogoji in usmeritve za UE6)

Območje UE6 predstavlja del obstoječe lokalne zbirne ceste Grad – Dvorje – Bavant (LZ 039051); načrtuje se vzdrževanje obstoječega stanja.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

22. člen

(zasnova projektnih rešitev gospodarske javne infrastrukture)

Projektne rešitve za ureditev omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo so prikazane v grafičnem delu OPPN na listu 5.

23. člen

(prometna infrastruktura)

- Dostop do območja OPPN se načrtuje z obstoječe lokalne zbirne ceste Grad – Dvorje – Bavant (LZ 039051), ki se na vzhodu priključuje na obstoječo lokalno cesto Možjanca – Štefanja Gora – Spodnja postaja žičnice Krvavec (LC 326091). Gradbeni parceli P1.1 in P1.3 se na prometno omrežje priključujeta z lokalne zbirne ceste Dvorje – Cerklje (LZ 039011).

- Na območju OPPN je predvidena umestitev dveh prečnih in ene vzdolžne dostopne poti. Glavni notranji prometnici sta osnovna prečna dostopna pot (prečna dostopna pot 1), ki se na severu naveže na obstoječo lokalno zbirno cesto Grad – Dvorje – Bavant (LZ 039051), ter vzdolžna dostopna pot, ki omogoča tudi dostop do zelenih površin in vodotoka Reka vzhodno od območja OPPN. Na vzdolžno dostopno pot se v vzhodnem delu območja OPPN naveže sekundarna prečna dostopna pot (prečna dostopna pot 2).

- Na območju OPPN so dostopne poti širine minimalno 5,0 m. Vzdolž prečne dostopne poti 1 in vzdolž pretežnega dela vzdolžne dostopne poti se spelje pločnik za pešce minimalne širine 1,2 m. Ob vzdolžni dostopni poti se izvede 9 vzdolžnih PM.

- Minimalni radiji cest morajo biti ustrezni za vožnjo smetarskega vozila.

24. člen

(elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava)

- Območje OPPN se bo z električno energijo predvidoma oskrbovalo iz obstoječe transformatorske postaje TP Dvorje 2, ki se nahaja južno od območja OPPN (na zemljišču s parc. št. 672/21, k.o. Grad).

- Izgradnja nizkonapetostnega kabelskega omrežja se načrtuje praviloma v cestnem svetu lokalne zbirne ceste LZ 039011. Do območja OPPN praviloma poteka preko zemljišč s parc. št. 672/21, 672/22, 996 in 997, vse k.o. Grad.

- Na območju OPPN se elektroenergetski vod spelje na območju UE5 in gradbenih parcel P1.3. in P1.5. Z načrtovanega elektroenergetskega voda se lahko zagotovi tudi nov priključek na elektroenergetsko omrežje za stavbo na naslovu Dvorje 51.

- Z javno razsvetljavo sta opremljeni obe javni cesti, ki potekata vzdolž območja OPPN. Z javno razsvetljavo se lahko opremijo tudi predvidene dostopne poti na območju OPPN.

25 člen

(oskrba z drugo energijo)

- Objekti morajo zaradi varčevanja z energijo in ohranjanja toplote ter čim večje rabe obnovljivih virov energije zagotavljati učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode, kopalne vode in razsvetljave v stavbah ter drugih tehničnih sistemov, povezanih s sistemi stavbe. Čim večji del energije za delovanje sistemov mora biti po možnosti zagotovljen iz obnovljivih virov energije.

- Obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje poteka v območjih lokalnih zbirnih cest LZ 039051 in LZ 039011. Načrtovana prostorska ureditev se lahko naveže na obstoječi plinovod, ki poteka v območju lokalne zbirne ceste LZ 039051.

- Pri vseh vrstah ogrevanja imajo prednost energetski viri, ki manj onesnažujejo zrak.

26. člen

(komunikacijska omrežja)

Obstoječa komunikacijska omrežja potekajo v območjih lokalnih zbirnih cest LZ 039051 in LZ 039011 in na severnem delu območja OPPN. Načrtovana prostorska ureditev se lahko naveže na obstoječe omrežje, ki poteka v območju lokalne zbirne ceste LZ 039051 oziroma v severnem delu območja OPPN.

27. člen

(vodovod in hidrantno omrežje)

- Za oskrbo načrtovane prostorske ureditve s pitno vodo se načrtuje njeno priključevanje na javno vodovodno omrežje, ki poteka severno od območja OPPN. Zahodna načrtovana objekta se priključita na obstoječe omrežje zahodno od območja OPPN. Obstoječe javno vodovodno omrežje na severu poteka v območju lokalne zbirne ceste LZ 039051 in na zahodu v območju lokalne zbirne ceste LZ 039011.

- Vodovodno omrežje se spelje na območju UE5 (in UE6).

- Priključki na vodovodno omrežje na posamezni gradbeni parceli naj praviloma potekajo izven povoznih ali parkirnih površin.

- V bližini območja OPPN se nahaja več hidrantov. Za gašenje požarov v območju OPPN se umesti vsaj dva nova hidranta.

- Razmik med hidranti praviloma ne sme biti manjši od 80 m in ne večji kot 100 m. Natančno razmestitev hidrantov, potrebno količino vode in druge rešitve v zvezi z varstvom pred požarom se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

28. člen

(odvajanje odpadnih komunalnih voda)

- Obstoječi javni kanalizacijski vodi za odpadne komunalne vode potekajo severno (v območju lokalne zbirne ceste LZ 039051) in zahodno (v območju lokalne zbirne ceste LZ 036011) od območja OPPN. Odpadne komunalne vode se odvaja na Centralno čistilno napravo Domžale – Kamnik.

- Za načrtovano prostorsko ureditev se odvajanje komunalne odpadne vode načrtuje z izvedbo priključka na kanalizacijski vod, ki poteka zahod ob območja OPPN v območju lokalne zbirne ceste LZ 036011. Kanalizacijske vode za odvajanje odpadne komunalne vode se spelje na območju UE5 ter preko gradbenih parcel P1.3 in P1.5.

- Kanalizacija mora biti izvedena vodotesno iz atestiranih materialov vključno z revizijskimi jaški in priključki.

29. člena

(odvajanje in čiščenje padavinskih odpadnih voda)

- Padavinske odpadne vode se prednostno ponika in se s tem obnavlja podzemno vodo v vodonosniku. Njihovo ponikanje se prednostno načrtuje na raščenem delu zemljišča, namenjenega gradnji po možnosti skozi tla zaraščena z vegetacijo. Pred projektiranjem objektov je potrebno določiti nivo podtalnice in nadaljnje projektiranje kot tudi način ponikanja, prilagoditi ugotovitvam. Padavinskih vod s strešnih in funkcionalnih površin objektov ni dopustno usmeriti na javne površine in v naprave za odvodnjavanje javnih površin.

- Odvajanje padavinskih odpadnih voda je treba načrtovati na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z utrjenih površin. V fazi pridobivanja vodnega soglasja bo treba dokazati, da je sistem odvodnje ustrezno dimenzioniran – predvidoma na podlagi usmeritve iz Geološko geomehanskega poročila, ki bo podal tudi koeficiente prepustnosti in posledično dimenzije in primerne izvedbe ponikovalnic.

- Padavinske odpadne vode, ki odtekajo z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov in vsebujejo usedljive snovi, mora upravljavec teh objektov zajeti in mehansko obdelati v skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Za izvedbo kanalizacije za odvod padavinske odpadne vode se predvidi uporaba vodotesnih cevi in tipskih revizijskih jaškov. Ponikovalnice morajo biti locirane izven povoznih površin. Padavinske vode iz povoznih površin morajo biti pred odvodom v ponikovalnice ustrezno očiščene oziroma vodene preko lovilcev olj. Lovilci olj morajo biti skladni s standardom SIST EN 858-2.

- Neonesnažene padavinske odpadne vode (npr. s strehe objektov) se lahko uporabijo kot dodatni vir vode za namene, pri kateri ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer za splakovanje stranišč, zalivanje ipd.

30. člen

(ravnanje z odpadki)

- Zabojniki za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na zbirnih mestih pri uporabnikih morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja zabojnikov.

- Zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov (ki jih uporabniki izvajalcu javne službe prepustijo po sistemu od vrat do vrat) morajo biti v času odvoza odpadkov dostopni vozilom za odvoz odpadkov na za-to določenem prevzemnem mestu.

- Na območju načrtovane prostorske ureditve je dopustno urediti zbiralnico ločenih frakcij nenevarnih in nevarnih komunalnih odpadkov, ki se zbirajo ločeno od mešanih komunalnih odpadkov (ekološki otok).

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV,

OHRANJANJE NARAVE TER VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

31. člen

(varstvo kulturne dediščine)

- Območje OPPN se nahaja v vplivnem območju naselbinske dediščine Cerklje na Gorenjskem – Vaško jedro (EŠD 9449). V bližini območja OPPN se nahajajo tri enote stavbne dediščine in sicer: Dvorje - Cerkev Sv. Nikolaja (EŠD 1691), Dvorje – Domačija Dvorje 47 (EŠD 21781) in Dvorje – Mlin Dvorje 49 (EŠD 21782).

(2)	Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja / lastnika zemljišča / investitorja / odgovornega vodje del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine in pristojni osebi omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

32. člen

(ohranjanje narave)

Na območju OPPN ni zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnega območja ali posebnega varstvenega območja Natura 2000.

33. člen

(vode, tla in podzemne vode)

- Na območju OPPN ni vodovarstvenih pasov. Vzhodno od območja OPPN teče vodotok Reka.

- Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno s predpisi s področja varstva voda in varstva okolja.

- Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanja površinskih in podzemnih voda.

- Opredeliti je treba vse zaščitne ukrepe, da se prepreči onesnaževanje površinskih voda in podtalja.

- V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti varstvene ukrepe in nadzor ter tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. V primeru nezgod je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

- Investitor je dolžan na začetku gradbenih del skrbno odstraniti in začasno skladiščiti rodovitno zemljo ter jo prednostno uporabiti za urejanje zunanjih površin na gradbeni parceli.

- V času gradnje je prepovedano odmetavanje izkopanega materiala v pretočni profil vodotoka. Morebitno začasno skladiščenje zemeljskega izkopa je treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Vse z gradnjo prizadete površine je treba ustrezno urediti.

34. člen

(zrak)

- Pri načrtovanju objektov v območju OPPN je treba upoštevati predpise o učinkoviti rabi energije v objektih.

- V času gradnje je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe:

  - vlaženje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (npr. transportne poti, druge odkrite površine, gradbeni materiali, ravnanje z odpadki),

  - pokrivanje tovornjakov pri odvozu gradbenih odpadkov,

  - čiščenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden zapustijo območje gradbišča, zato da ne bo prihajalo do onesnaževanja javnih cest,

  - redno vzdrževanje in pravilno delovanje gradbene mehanizacije,

  - zmanjšati je treba kakršnokoli odmetavanje materiala, nastalega pri gradnji, z večjih višin,

  - gradbena dela se ne smejo izvajati v vetrovnem vremenu (pri hitrosti vetra večji od 4 m/s),

  - prepovedano je kurjenje katerihkoli materialov in odpadkov na gradbišču.

35. člen

(hrup)

- Območje OPPN se uvršča v območje II. stopnje varstva pred hrupom.

- V času gradnje objektov je treba izvajati ukrepe za zmanjševanje hrupa. Smiselno naj se uporabijo določila predpisa o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

36. člen

(odpadki)

Glede ravnanja z odpadki je v času gradnje mora investitor zagotoviti:

  - da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke začasno skladiščijo na gradbišču ločeno po posameznih vrstah s seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoče obdelati,

  - da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov,

  - naročilo za prevzem odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del.

37. člen

(zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja)

Vire svetlobnega onesnaževanja je treba načrtovati v skladu s predpisom, ki ureja svetlobno onesnaževanje okolja. Viri svetlobnega onesnaževanja (zunanja razsvetljava) morajo biti nameščeni (oziroma prilagojeni) tako, da mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzročajo na oknih varovanih prostorov, ne bodo presežene.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

38. člen

(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

- Območje OPPN se v pretežnem delu nahaja na območju razreda majhne poplavne nevarnosti, v majhnih delih pa tudi na območju razreda preostale poplavne nevarnosti. Gradnja objektov je dovoljena na stavbnih zemljiščih, kadar je mogoče s predhodno oziroma najpozneje sočasno izvedenimi ukrepi in v skladu s pogoji iz vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv izvedbe posegov na poplavno ogroženost ni bistven.  Načeloma na območju poplav ni dovoljeno nadvišati obstoječega terena ali graditi objektov, ki bi zmanjševali možnost razlivanja poplavnih vod v času poplav. Prav tako območja ni dopustno ograjevati na način, ki bi onemogočal razlivanje poplavne vode.

- Območje OPPN se glede na opozorilno karto erozije ne nahaja na erozijskem območju.

- Priporoča se, naj se pri projektiranju preveri in zagotovi poplavno in erozijsko odpornost; v kolikor je potrebno naj se naredi izračun in ekspertize na podlagi parametrov ob 100-letnem poplavnem dogodku (karta poplavne vode z varnostno višino, globine vode, hitrost toka, hidrodinamične sile, geološka podlaga, geomehanske lastnosti, oblikovanost terena, odporni materiali, funkcionalni objekti izven dosega,…). Na območju poplavne nevarnosti, kjer še ni elementov ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem prostorske ureditve, ki bi lahko povzročila ogroženost ali bila sama ogrožena, ob upoštevanju pogojev in omejitev iz Poplavne uredbe načrtovati in zagotoviti tudi izvedbo ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti, ki jo morebiti povzroči načrtovana prostorska ureditev. Ukrepe za preprečitev povečanja ogroženosti je treba izvesti pred koncem izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev.

- Pri preprečitvi vdora poplavnih voda v objekt je ključna višinska lega vhoda v pritličje ter vodoneprepustnost omočenega dela stavbe v primeru 100-letnih poplav (z varnostno višino). Vsi strukturni deli stavbe morajo biti sposobni upreti se posebnim silam, povezanim s poplavami. To so sile, ki bi delovale na zgradbo kot posledica poplavne vode (najmanj dosega O100) in vključujejo naslednje: hidrostatična poplavna sila, vzgon, hidrodinamična sila. V fazi projektiranja bo vhodne podatke, pogoje in usmeritve za ustrezno temeljenje, varno gradnjo in poplavno odpornost zagotovilo geološko-geomehansko poročilo, ki bo vključevalo tudi rezultate hidrotehničnih raziskav in podrobnejše usmeritve za ponikanje, ev. zadrževanje in odvodnjo odpadnih lastnih meteornih, padavinskih voda na posameznih gradbenih parcelah.

- Na območju OPPN naj se prometne, parkirne in manipulacijske površine ter površine okrog načrtovanih stavb ohranja na približno obstoječih kotah.

- Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se omogoči varstvo pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji prikazano in dokazano. V fazi pridobivanja vodnega soglasja bo treba prikazati in dokazati, da se z izvedenimi ukrepi ne povečuje poplavna ogroženost na obravnavanem območju niti ne na vseh okoliških zemljiščih v ožjem in širšem vplivnem območju kar pomeni, da izvedba OPPN CR 62/1 nima bistvenega vpliva na okolje z vidika voda.

- V primeru potresa se lahko pričakuje pospeške tal 0,225 [g]. Objekti morajo biti grajeni protipotresno, v skladu s potresno ogroženostjo.

39. člen

(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom)

- Zasnova varstva pred požarom mora biti zasnovana na protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpisani s področno zakonodajo.

- Objekti morajo zaradi zmanjšanja ogroženosti ljudi v njih in njihovi bližini in zaradi zmanjšanja ogroženosti okolja zagotavljati požarno varnost in omogočiti učinkovito ter varno ukrepanje gasilcev in reševalcev. Za zagotavljanje varnosti pred požarom je treba:

  - v objektih in okolici objektov zagotoviti neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje,

  - zagotoviti vodo za gašenje,

  - zunanje stene in strehe stavb projektirati in graditi tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od meje parcele in od sosednjih objektov omejeno širjenje požara na sosednje objekte,

  - stavbe projektirati in graditi tako, da ob požaru njihova nosilna konstrukcija določen čas ohrani potrebno nosilnost,

  - stavbe projektirati in graditi tako, da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe.

- Sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetski infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POSEGI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

40. člen

(načrt parcelacije)

- Parcelacija se izvede v skladu z načrtom parcelacije, ki je določen in prikazan na listu št. 7.

- Ne glede na ostala določila tega odloka je dopustna delitev gradbenih parcel za potrebe izgradnje objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture ali za potrebe urejanja pravic zaradi njihove gradnje.

41. člen

(etapnost gradnje)

- V prvi etapi se izvede prometno omrežje in druge objekte in omrežja gospodarske javne infrastrukture.

- Načrtovane stavbe (s pripadajočimi objekti) se lahko gradi etapno po pridobitvi uporabnega dovoljenja za gospodarsko javno infrastrukturo iz prejšnjega odstavka (in po njeni predaji upravljavcem posameznih infrastrukturnih omrežij).

- Pogoj iz prvega odstavka ne velja za načrtovani stavbi (s pripadajočimi objekti) na GP P1.1 in P1.3.

42. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

- Pred pričetkom gradnje so investitorji dolžni pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske infrastrukture zaradi uskladitve posegov in zakoličbo, prestavitve ali ustrezne zaščite vodov ter nadzora nad izvajanjem del.

- V primeru poškodb gospodarske infrastrukture med gradnjo morajo investitorji o tem takoj obvestiti upravljavce.

- Investitorji so dolžni izdelati in izročiti upravljavcu posamezne vrste gospodarske infrastrukture projekt izvedenih del, izdelan v skladu z navodili upravljavca, v analogni in digitalni obliki (grafika v dwg, dxf ali shp formatu).

- Po končani gradnji so investitorji skupaj z upravljavci dolžni zagotoviti povrnitev teh površin v prvotno stanje oziroma zagotoviti ustreznost teh površin za namene, predvidene z načrtovanimi ureditvami.

- Obveznost investitorjev je tudi izvedba vseh ukrepov za varstvo okolja in normalno rabo načrtovanih objektov.

VIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

43. člen

(velikost dopustnih odstopanj)

- V dimenzije višinskih gabaritov se ne šteje višin, ki so pogojene s funkcionalnimi ali tehničnimi zahtevami objektov kot so inštalacijske in tehnološke naprave ter oprema (npr.: dimniki).

- Odstopanja od zakoličbene situacije cest so +1,0/ -1,0 m.

- Odstopanja od kot urejenega terena so +0,5/ -0,5 m.

- V grafičnem delu OPPN prikazane parkirne in manipulacijske površine niso zavezujoče. Določi se jih v skladu s potrebami in ostalimi določbami tega odloka.

- Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in lokacij objektov gospodarske infrastrukture zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora. Dopustne so tudi delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev gospodarske infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo končne ureditve posameznega omrežja gospodarske infrastrukture.

- Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov, regulacijskih črt in gradbenih parcel, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu s prejšnjimi odstavki tega člena.

IX. KONČNE DOLOČBE

44. člen

(hramba in vpogled)

OPPN je skupaj s prilogami na vpogled pri pristojni službi Občine Cerklje na Gorenjskem.

45. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:

Datum:

Občine Cerklje na Gorenjskem

Franc Čebulj, župan